IEE309 TRABAJO DE TESIS 2

FORMATO DE REUNIONES DE ASESORÍA

Reunión Nº : ___ (completar)   Fecha: 12/10/2026

Link de reunión grabada vía zoom:  Reunión presencial / virtual (completar)

| A SER LLENADO POR EL ALUMNO / ALUMNA | Nombre del alumno / alumna: Ricardo Bryan Uribe Bejarano |
| --- | --- |
| A SER LLENADO POR EL ALUMNO / ALUMNA | Nombre del asesor: John Esquiagola Aranda |
| A SER LLENADO POR EL ALUMNO / ALUMNA | Título del Trabajo de Tesis: Integración y validación del canal de comunicación V2I de una RSU con middleware NTCIP para la priorización semáforica de vehículos de emergencia en Lima Metropolitana |
| A SER LLENADO POR EL ALUMNO / ALUMNA | Mencionar las actividades-tareas desarrolladas en la semana y presentadas en la reunión Avance por objetivo específico (OE1–OE5, numeración vigente de main.tex) Porcentajes = hitos del plan completados / hitos planeados para ese OE en docs/PLAN_IMPLEMENTACION.md, no una estimación subjetiva. • OE1 (arquitectura y límites): sin avance medible en esta etapa de implementación; el diseño ya está en los Capítulos I–III. • OE2 (plataforma física RSU): ~50% (1/2). Raspberry Pi desplegada y operativa por systemd sobre Ethernet/LAN (rsu-controller, rsu-agent, mosquitto, chrony); falta el módulo 4G SIM7670G (P6, semana 3). • OE3 (middleware NTCIP): 80% (4/5, P0–P3 de 5). Núcleo funcional completo: eventos (P1), NTCIP 1202 real (P2), NTCIP 1211 real + RF-05/06/09 (P3, más la revisión de RF-06 de hoy). Falta P4: seguridad de transporte (CA, mTLS, TLSTM vs. USM). • OE4 (OBU): ~0% del diseño final (P5). Solo existe un simulador mínimo (gateway/obu_simulator.py, publica M1 por MQTT a mano) usado para probar el lazo; sin trayectoria, geocerca ni identificación de acceso todavía. • OE5 (canal V2I y lazo completo): 25% (1/4). Instrumentación lista desde P1 (scripts/analisis/latencia_tramos.py) con una corrida local registrada; las campañas reales (P6, P8, P9) no se han ejecutado. Implementado y verificado desde la última reunión (P0–P3) • P0 / P0.5: contexto del repositorio actualizado al alcance vigente; flujo laptop↔Pi (scripts/pi.sh, unidades systemd, chrony, medición de offset de reloj). • P1: registro de eventos CSV (RF-10) en los tres procesos (OBU, RSU, controlador) + scripts/analisis/latencia_tramos.py. • P2: objetos reales de NTCIP 1202 v03B (phaseMinimumGreen, phaseYellowChange, phaseRedClear, phaseStatusGroupReds/Yellows/Greens), verificados a mano contra el PDF oficial publicado; ciclo real de 4 intervalos en el controlador emulado. • P3: objetos reales de NTCIP 1211 (borrador v02A-SE03): SET de prgPriorityRequestAbsolute (29 bytes OER), priorityRequestTable de lectura, RF-05 (clase no reconocida), RF-06 (límites operacionales) y RF-09/RNF-03 (caducidad a 3 s). • Hoy: RF-06 revisado a pedido — ya no rechaza durante ámbar/todo rojo; la solicitud queda en readyQueued y se activa sola al terminar el despeje, si sigue vigente dentro del TTL. • Todo verificado en dos niveles: pruebas unitarias (17 casos) y en vivo contra la Raspberry Pi real (snmpset/snmpwalk/journalctl), no solo en forma local. Hallazgos • Objeto inexistente en main.tex: se citaba phaseStatusCurrentGroup, que no existe en NTCIP 1202 v03B; el objeto real es el conjunto phaseStatusGroupReds/Yellows/Greens. Ya corregido en la tesis. • Deriva de reloj laptop↔Pi: con W32Time detenido, el desfase acumulado llegó a ~194 ms. Al activarlo, Windows corrige por "slew" gradual (~4 ms/min), no de un salto, incluso forzando /resync /force; la convergencia completa habría tomado 40–50 min. Se adoptó medir el offset en el momento de cada corrida y corregir analíticamente. • Bug de pysnmp con ACCESS write-only: declarar 'writeonly' (como exige la norma para prgPriorityRequestAbsolute) bloquea también la escritura, porque pysnmp solo reconoce 'readonly'/'readwrite'/'readcreate'. Solución: declarar 'readwrite' y preservar la semántica write-only en la propia instancia (el GET siempre devuelve vacío). • Codificación OER de 29 bytes: prgPriorityRequestAbsolute se codifica como la concatenación de 8 campos de ancho fijo, big-endian, sin preámbulo (no hay OPTIONAL/DEFAULT en el SEQUENCE). Implementado y probado con 17 casos unitarios; el orden de campos sale del borrador v02A-SE03 (2017), pendiente de confirmar contra la versión publicada (correo a NEMA sin respuesta a la fecha). Decisiones que necesito que el asesor tome • 1) TLSTM frente a USM (G1): aún no se verificó experimentalmente si pysnmp soporta TLSTM (RFC 6353) — esa verificación está programada recién para P4, no hecha todavía. El prototipo usa hoy USM (auth SHA-1 / priv AES-128) por ser más simple de levantar, no porque TLSTM ya se haya descartado. Pedido: aprobar continuar con USM como plan A si P4 confirma que pysnmp no soporta TLSTM maduro, y ajustar ssec:sel_snmp/ssec:seg_tlstm en ese caso. • 2) Retirar NTCIP 1209 del OE3: ya retirado y confirmado en main.tex (ssec:alcance, ssec:mw_1202_1209 y la lista de trabajo futuro declaran explícitamente que 1209 queda fuera de esta etapa). Se presenta como confirmación, no como decisión pendiente. • 3) OBU como programa Python vs. app Android nativa: main.tex (ssec:app) especifica una app nativa en Kotlin para Android, justificada por el acceso Bluetooth SPP que exige RF-01 (OBD-II). El prototipo actual (gateway/obu_simulator.py) es, en cambio, un script Python que solo simula el envío M1 por MQTT, sin OBD-II ni GNSS reales. Pedido: decidir si el camino de implementación final sigue siendo la app Android de main.tex, o si se reemplaza por un programa Python sobre el enlace celular del teléfono — en ese segundo caso hay que reescribir ssec:app y la justificación de RF-01. • 4) Broker EMQX Cloud (us-east-1) frente a uno local: se provisionó un despliegue EMQX Cloud Serverless el 2026-10-04 (gratuito, Running), pero P0–P3 se verificaron contra mosquitto local en la propia RSU (127.0.0.1:1883), no contra EMQX. Falta decidir cuál usa el prototipo final y medir el efecto del salto Lima–Virginia (us-east-1) sobre la latencia reportada en 4.3. • 5) MIB de NTCIP 1211 del borrador 2017: se implementó con el borrador v02A-SE03 (2017) a falta de la versión publicada v02 (2014); se pidió a ntcip@nema.org (correo_nema.md) y no hay respuesta a la fecha de este reporte. Pedido: aceptar esta limitación declarada mientras se espera la respuesta, o definir una fecha límite para seguir sin confirmación. • 6) Retiro del enlace I2I: ya retirado y confirmado — 5 commits en el repo de la tesis (7f56bc0, acbe312, 662f2f3, fff0a1e, 5e4c79e) eliminaron por completo el enlace I2I, la coordinación de ola verde y toda mención a Wi-SUN/watchdog del documento, a pedido explícito del autor. Se presenta como confirmación, no como decisión pendiente. Próximos pasos (docs/PLAN_IMPLEMENTACION.md) • 19–25 oct.: P4 — CA propia y mTLS en Mosquitto (TLS 1.3); decisión TLSTM/USM (G1). P5 — OBU simulada con geocerca (RF-01 a RF-04, RF-14). • 26 oct.–1 nov.: P6 — RSU por 4G (SIM7670G); lectura OBD-II real (P7); campaña de latencia V2I (sección 4.3). • 2–8 nov.: P8 — segunda RSU, chrony y M4 a 1 Hz; campaña de sincronización (4.4). P9 — lazo completo OBU→RSU→controlador (4.5). • 9–15 nov.: Capítulo IV: pruebas de seguridad (4.6), tabla de cumplimiento (4.7), discusión (4.8), conclusiones por OE. • 16–20 nov.: Revisión final y entrega. Sin desarrollo nuevo. |
| A SER LLENADO POR EL ASESOR / ASESORA | Conclusiones de la reunión: |

| _____________________________ | _____________________________ |
| --- | --- |
| Firma de alumno/alumna | Firma del asesor/asesora |